КОНТРОЛЛЕР ТУРНИКЕТА

«Biosmart T-TTR04»

ПАСПОРТ

ПАДФ.425723.006 ПС

Екатеринбург

2012

- Основные сведения

Предназначен для работы составе БСКД «Biosmart» и позволяет организовать пропускной режим вход/выход по отпечаткам пальцев или пластиковым картам через турникет марки TTR04 Perco. Контроллер помещен в металлический антивандальный корпус, предназначенный для монтажа на крышку турникета.

- Основные технические характеристики

| - Считыватель отпечатков пальцев | оптический |
| --- | --- |
| - Рекомендуемое количество пользователей в режиме локальной идентификации не более | 500 |
| - Рекомендуемое количество пользователей в режиме серверной идентификации не более | 10000 |
| - Максимальное количество отпечатков пальцев в памяти контроллера (локальная идентификация) | 4500 |
| - Максимальное количество отпечатков пальцев на сервере (серверная идентификация) | 30000 |
| - Максимальное количество кодов карт | 3000 |
| - Количество временных групп | 50 |
| - Максимальное количество событий в памяти контроллера | 40000 |
| - Вероятность ошибочного отказа доступа FRR | 0.001% |
| - Время идентификации (1 из 1000 отпечатков), не более, c | 1 |
| - Напряжение питания, В | 12±10% |
| - Род тока | постоянный |
| - Максимальный ток потребления, мА | 1000 |
| - Интерфейс связи | RS485, Ethernet |
| - Wiegand интерфейс 26-40 бит | 2 входа, 2 выхода |
| - Температурный диапазон, °С | от 0 до +50 |
| - Дальность считывания карт EM, мм. | 30 |

- Заводские настройки

| - IP адреса контроллеров | 172.25.110.71 172.25.110.72 |
| --- | --- |
| - Адреса контроллеров в СКУД | серийные номера |
| - Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 38400 |

- Комплектность

- Терминал  для турникета «Biosmart T-TTR04»                                                                1шт.

- Паспорт                                                                                                                              1шт.

- Компакт диск с программным обеспечением и РЭ                                                       1шт.

- Программное обеспечение

Программное обеспечение «Biosmart-Studio», необходимое для работы с контроллером турникета «Biosmart T-TTR04» поставляется в комплекте на компакт-диске. Последнюю версию ПО можно найти в интернете по адресу: http://www.bio-smart.ru/support/ftp.htm.

# Заметки по эксплуатации и хранению

Контроллер турникета «Biosmart T-TTR04» допускает транспортировку в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре окружающей воздуха от - 40 до +70 °С.

Контроллер турникета «Biosmart T-TTR04» следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности  воздуха 60%.

15

Прикладывать палец к считывателю  следует  по центру и с максимальным касанием сенсора кожным  покровом пальца.

При эксплуатации не допускается использование абразивных и химически активных веществ для очистки наружных поверхностей контроллера.

- Утилизация

Контроллер турникета «Biosmart T-TTR04»  не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на контроллер турникета «Biosmart T-TTR04»в течение 24 месяцев со дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу.

Гарантия Изготовителя не распространяется на контроллер турникета «Biosmart T-TTR04», вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

- Свидетельство о приемке

Контроллер турникета «Biosmart T-TTR04»   заводской № _________________ соответствует требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ___________

Ответственный

за производство   _______________	  _____________________                 ________

(личная подпись)	              (расшифровка подписи)	           (дата)

- Свидетельство об упаковке

Контроллер турникета «Biosmart T-TTR04»   заводской № _____________ упакован ООО “Прософт – Биометрикс” согласно требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.

Ответственный	  _______________	        _____________________                 ________

(личная подпись)	               (расшифровка подписи)	           (дата)

Представитель

ОТК	             _______________            ____________________                 ________

(личная подпись)	             (расшифровка подписи)	          (дата)

МП

Дата продажи  ___________

Предприятие изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»

620102 г. Екатеринбург  ул. Зоологическая, 9

Тел. (343) 356-51-11

Факс (343) 356-51-11

Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru

Web : www.bio-smart.ru